MINIPC->C版间通讯协议

| Byte8 | Byte9 | Byte10 | Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YawData | YawData | YawData | PitchData | PitchData | PitchData | PitchData | CRC |

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 帧头 | 0xAA 帧头 | Mode | Distance | Distance | Distance | Distance | YawData |

共16字节:

【0】：类型：char       作用：帧头       值0x00

【1】：类型：char       作用：帧头       值0xAA

【2】: 类型：bool       作用：检测物体   值  0：未检出 1：检测出

【3-6】：类型：int      作用：时间戳

【7-10】：类型：float   作用：yaw角度值期望

【11-14】：类型：float  作用：pitch编码值期望

【15】：类型：char      作用：CRC异或校验位

C->MINIPC版间通讯协议

| Byte0 | Byte1 | Byte2 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 帧头 | 0xBB 帧头 | Mode |

【0】：类型：char       作用：帧头       值0x00

【1】：类型：char       作用：帧头       值0XBB

【2】: 类型：char       作用：模式       值  0x00：手动 0x01：正常预判 0x10：小陀螺预判